4G设备-后台通信协议

协议概述

本协议适用于4G物联网设备与服务后台之间的数据交互，采用TCP长连接通信，数据传输格式为JSON，报文包含包头、数据体、校验位、包尾，确保数据传输的可靠性与完整性。图片数据采用Base64编码后传输，设备主动上报、心跳上报、后台指令下发与应答均遵循本协议规范。

基础定义

1. 基础字段说明

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 | String | 设备唯一标识，固定长度，由厂商统一编码，不可重复 |
| 时间戳 | String | 格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，标准北京时间 |
| 校验位 | String | 采用MD5加密，校验范围为包头+数据体，小写32位 |
| 包头 | String | 固定为0x6868，标识报文开始 |
| 包尾 | String | 固定为0x1616，标识报文结束 |

2. 通信流程

1.设备上电建立4G连接，首次通信后，后台下发标准时间同步设备时钟。

2.设备触发条件上报（状态变化、使用拍照）、定时8小时上报心跳包。

3.后台收到设备任意上报数据，均回复应答报文；收到心跳包，同步下发时间。

4.后台可主动下发设备状态查询指令，设备收到后立即上报全量状态。

3. 报文通用格式

所有报文均遵循该结构，JSON字符串前后拼接包头、包尾，校验位嵌入数据体：

包头 + JSON格式数据体 + 校验位 + 包尾

示例：0x6868{"device_id":"XXX",...,"check_code":"XXXXXXXX"}0x1616

一、设备主动上报报文

1. 设备常规状态上报

触发条件：设备烟感状态、仓体满空、投放窗口、使用状态、电量、定位发生变化时立即上报；设备被使用时，附加摄像头照片数据。（用户在投递衣物完成之后，由硬件生成上述信息，并且生成一个二维码，然后用户使用手机打开微信扫一扫，扫描二维码获取上述信息，并且向后台服务上报，后台服务校验信息的完整性，并且解析其中的关键参数）

报文JSON结构

{ "msg_type": "device_status_report", "device_id": "DEV_202601300001", "timestamp": "2026-01-30 10:00:00", "data": { "battery_level": 85, "location": { "longitude": 113.9423, "latitude": 22.5431, "address": "广东省深圳市宝安区XX街道XX路" }, "smoke_sensor_status": 0, "recycle_bin_full": 0, "delivery_window_open": 0, "is_using": 0, "camera_data": { "camera_1": [ "Base64编码字符串", "Base64编码字符串", "Base64编码字符串" ], "camera_2": [ "Base64编码字符串", "Base64编码字符串", "Base64编码字符串" ] } }, "check_code": "md5值" }

字段说明

| 字段 | 类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| msg_type | String | 报文类型，固定为device_status_report |
| battery_level | Int | 电池电量百分比，0-100 |
| longitude/latitude | Float | 经纬度，保留4位小数 |
| address | String | ....... |
| smoke_sensor_status | Int | 0-正常，1-告警 |
| recycle_bin_full | Int | 0-未满，1-已满 |
| delivery_window_open | Int | 0-关闭，1-打开 |
| is_using | Int | 0-无人使用，1-有人使用；为1时camera_data必填，为0时数组为空 |
| camera_1/2 | Array | 每个数组包含3张Base64编码的图片数据，无人使用时为空数组 |

2. 设备心跳包上报

触发条件：设备每8小时定时上报，无状态变化仅上报心跳。（硬件直接与后台服务通信）

报文JSON结构

{ "msg_type": "heartbeat_report", "device_id": "DEV_202601300001", "timestamp": "2026-01-30 10:00:00", "check_code": "md5值" }

字段说明

msg_type：固定为heartbeat_report，标识心跳报文。

二、后台下发报文

1. 后台时间同步下发

触发条件：设备上电首次通信（第一次常规状态上报???）、后台收到设备心跳包后立即下发。

报文JSON结构

{ "msg_type": "time_sync", "device_id": "DEV_202601300001", "timestamp": "2026-01-30 10:00:05", "data": { "standard_time": "2026-01-30 10:00:05" }, "check_code": "md5值" }

字段说明

msg_type：固定为time_sync，标识时间同步指令。

standard_time：后台标准北京时间，设备收到后校准本地时间。

2. 后台应答设备上报

触发条件：后台收到设备常规状态上报、心跳上报后，立即回复应答。

报文JSON结构

{ "msg_type": "server_ack", "device_id": "DEV_202601300001", "timestamp": "2026-01-30 10:00:06", "data": { "reply_msg_type": "被应答的报文类型", "ack_code": 0, "ack_desc": "应答描述" }, "check_code": "md5值" }

字段说明

| 字段 | 类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| reply_msg_type | String | 对应设备上报的msg_type，如device_status_report/heartbeat_report |
| ack_code | Int | 0-接收成功，1-接收失败 |
| ack_desc | String | 应答结果描述，如“数据接收成功”“校验失败” |

3. 后台主动查询设备状态

触发条件：后台运维、业务需要时，主动下发查询指令。

报文JSON结构

{ "msg_type": "query_device_status", "device_id": "DEV_202601300001", "timestamp": "2026-01-30 10:00:10", "check_code": "md5值" }

字段说明

msg_type：固定为query_device_status，设备收到后，立即上报全量常规状态（报文同设备常规状态上报）。

三、校验规则

1.校验范围：包头+JSON数据体中除check_code外的所有字段拼接字符串。

2.校验算法：采用MD5加密，生成32位小写字符串，作为check_code字段值。

3.校验流程：接收方先分离包头、数据体、包尾，再按规则计算校验码，与报文中check_code对比，一致则校验通过，否则丢弃报文。

四、异常处理

1.设备上报后，未在3秒内收到后台应答，立即重发1次，重发后仍无应答，缓存数据，待下一次通信时补发。

2.后台收到校验失败的报文，直接丢弃，不回复应答，等待设备重发。

3.设备4G网络断开时，缓存待上报数据，网络恢复后优先补发缓存数据。